1) 포워딩 vs 라우팅 차이 설명해보세요

개념

- 포워딩(Forwarding): 라우터에 패킷이 들어오면 즉시 “어느 출력 인터페이스로 내보낼지”를 결정해서 보내는 동작.

  - 입력: 목적지 IP

  - 참조: 포워딩 테이블(FIB)

  - 결과: 출력 포트/다음 홉으로 전송

  - 성격: 장비 내부에서 매우 빠르게(데이터 평면)

- 라우팅(Routing): 네트워크 전체 관점에서 목적지까지 가는 경로를 계산/학습해서 “어떤 프리픽스는 어느 방향으로 보낼지” 정책을 정하고, 그 결과를 테이블로 만든다.

  - 방법: OSPF/BGP 같은 라우팅 프로토콜, 또는 정적 라우트

  - 성격: 네트워크 전반, 변화 시 재계산(제어 평면)

왜 나눠서 생각하냐?

- 포워딩은 패킷마다 일어나서 엄청 빠르고 단순해야 함.

- 라우팅은 장애/토폴로지 변화 때만 계산하고 테이블을 갱신하는 의사결정 과정이라 상대적으로 느리고 복잡함.

예시

- “지도 만들고 길 고르는 건 라우팅이고, 실제 운전 중 교차로에서 표지판 보고 꺾는 게 포워딩이다.”

- 라우팅이 “어떤 목적지는 A 출구로”를 정해두면, 포워딩은 들어온 패킷마다 FIB 보고 바로 A로 내보낸다.

한 줄 요약

- 라우팅 = 길(경로) 계산/학습(제어 평면)

- 포워딩 = 테이블 보고 당장 다음 홉으로 전송(데이터 평면)

2) IP는 왜 호스트가 아니라 ‘인터페이스’에 붙나요?

개념

- **인터페이스(interface)**는 네트워크에 연결되는 “포트/연결점”이야.

  - 노트북: Wi-Fi 인터페이스, 유선(Ethernet) 인터페이스

  - 서버: NIC 여러 장(여러 인터페이스)

  - 라우터: 포트가 여러 개(각 포트 = 인터페이스)

IP 주소는 ‘호스트 한 대’에 하나가 아니라, “각 인터페이스마다” 붙는다.

호스트/라우터는 여러 네트워크에 동시에 연결될 수 있어.

- 노트북이 Wi-Fi로는 192.168.0.10/24

- 유선으로는 10.0.0.5/24
이렇게 서로 다른 서브넷에 물릴 수 있음. 
패킷을 보낼 때는 항상

- 어느 인터페이스로 나갈지

- 그 인터페이스가 속한 네트워크의 IP를 써야 하거든.

특히 라우터는 더 명확해:

- LAN 쪽 포트: 192.168.1.1/24

- WAN 쪽 포트: 203.0.113.2/30
각 포트가 서로 다른 네트워크에 연결돼 있으니 IP도 각각 필요함.

한 줄 요약

- IP는 “네트워크에서의 주소”라서, 네트워크에 붙는 지점(=인터페이스)에 붙는다.

- 호스트가 여러 네트워크에 연결될 수 있으니 인터페이스별로 IP가 필요하다.

3) /26이면 호스트 몇 개? 브로드캐스트/네트워크 주소는?

개념

- IPv4는 32비트

- /26은 앞 26비트가 네트워크 비트, 나머지 6비트가 호스트 비트

- 호스트 비트 h=6 → 총 주소 개수 2^6 = 64

- 네트워크 주소: 호스트 비트가 전부 0

- 브로드캐스트 주소: 호스트 비트가 전부 1
그래서 일반적으로 할당 가능한 호스트 수는 64 - 2 = 62

- “/26이면 호스트 비트가 6개라서 총 64개 주소, 네트워크/브로드캐스트 2개 빼서 62대 할당 가능”

4) NAT 때문에 왜 외부에서 내부로 직접 접속이 어렵죠?

NAT(특히 PAT)는 여러 내부 기기가 공인 IP 하나를 공유하게 하려고,

- 내부 IP:포트 ↔ 공인 IP:포트
를 매핑 테이블로 관리해.

- 이 매핑은 보통 내부에서 밖으로 먼저 나가는 트래픽이 있을 때 생성돼.

외부에서 먼저 들어오면 왜 문제?

외부에서 NAT 공유기 공인 IP로 패킷이 들어오면,

- 목적지는 203.x.x.x:어떤포트
인데, NAT 입장에선 그 포트를 내부의 누구에게 전달해야 하는지 모를 수 있어.

해결이 왜 ‘포트포워딩’이냐?

- NAT는 내부→외부 연결로 생긴 매핑이 있어야 응답을 돌려보낼 수 있는데, 외부 선접속은 매핑이 없어서 누구에게 줄지 몰라서 막힌다.

5) ICMP는 왜 존재하나요? IP는 왜 별도 오류 프로토콜이 필요해요?

배경: IP의 한계

IP는 기본 철학이 best-effort(최선형)이야.

그래서 네트워크 계층에서 발생한 문제를 알려주는 메시지가 필요하고, 그 역할이 ICMP