전송 계층과 네트워크 계층의 차이는?

  네트워크 계층(IP): 호스트 ↔ 호스트 전달이 목적
라우팅/포워딩으로 이 패킷을 어떤 다음 홉으로 보낼지를 결정하고, 중간의 라우터들도 이 계층을 보고 동작

  전송 계층(TCP/UDP): 프로세스 ↔ 프로세스 전달이 목적
같은 호스트 안에서도 어떤 애플리케이션(프로세스) 으로 보낼지까지 해결해야 해서 포트/소켓, 멀티플렉싱/디멀티플렉싱을 제공하고, 종단 시스템(엔드 호스트) 에서만 구현

TCP와 UDP의 역다중화 기준이 왜 다르죠?

UDP가 (목적지 IP, 목적지 포트)만으로도 되는 이유

UDP는 비연결형이라 “이 패킷이 어떤 연결에 속한다” 같은 개념이 없음.

서버 입장에서는 보통 포트 = 서비스(프로세스) 로만 구분하면 됨.
예) DNS 서버는 53번 포트로 온 UDP를 전부 “DNS 프로세스”로 전달하면 끝.

클라이언트가 여러 명이어도 UDP는 연결 상태를 따로 만들지 않기 때문에 굳이 4-tuple로 소켓을 쪼갤 필요가 없음.
(누가 보냈는지는 필요하면 헤더의 출발지 IP/포트를 “데이터”로 보고 응답 주소로만 활용)

TCP가 4-tuple(출발지 IP/포트, 목적지 IP/포트)인 이유

TCP는 연결지향형이라 연결마다

시퀀스 번호/ACK, 재전송, 윈도우, 혼잡제어 등 상태(state) 를 따로 관리해야 함.

그래서 이 세그먼트가 어느 연결의 것인지를 유일하게 구분하려고 4-tuple로 역다중화해서 연결별 소켓을 만든다.

## 신뢰성(reliability)이 정확히 뭔가UDP는 체크섬이 있는데 왜 비신뢰적?

답변

- 신뢰성은 보낸 데이터가 수신 앱에 손실 없이 / 손상 없이 / 순서대로 / 중복 없이 전달되는 성질이다.

- UDP 체크섬은 오류 검출만 하고, 손실/손상 시 재전송, 순서 재정렬, 중복 제거 같은 복구를 하지 않는다.

- TCP는 시퀀스 번호 + ACK + 재전송(타임아웃/빠른 재전송) + 윈도우로 위 문제를 전송계층에서 처리해 신뢰성을 제공한다.